TROŠKOVNIK

Predmet nabave: Konzervatorsko – restauratorski radovi izrade kamene preslice crkve Sv. Mihovila

Evidencijski broj nabave: 12/25

Ponuditelj: ____________________________________________________________

| R.br. | Naziv i opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena (u eurima bez PDV-a) | Ukupna cijena (u eurima bez PDV-a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
| 1.1. | Utovar, prijevoz, istovar i prijenos građevinskog materijala, kamena, građevinske miješalice, kompresora te svog pomoćnog alata za rad. Prijenos građevinskog alata i materijala vrši se teretnim vozilom od skladišta do mjesta istovara, te od mjesta istovara do mjesta gradilišta ručno pomoću građevinskih kolica. Obračun paušalno. | paušal | 1,00 |  |  |
| 1.2. | Dobava, najam za vrijeme trajanja radova, montaža i demontaža tipske radne skele pripadajuće faze radova na fasadi, klase V i širine 75 cm u svemu prema projektu skele, uključujući i konzolne tipske elemente, premoštenja. Izvedba kao radna i zaštitna skela. Montažu izvršiti na prethodno montiranoj zaštitnoj drvenoj podlozi (podloške ispod nogara). U jedin. cijenu najma, montaže i demontaže uračunati paušalno sljedeće učinke: - okvire, ograde, dijagonale i podnice tipske skele - dodatak za premoštenja kod otvora i dodatne dijagonalne ukrute iz cijevne skele - dodatak za izvedbu oko sljemena - dodatak za izvedbu suženja/ proširenja skele - potrebne ankere i sidrenja skele za fasadu - dobavu i montažu zaštitne mreže - potrebne ateste od strane proizvođača skele i statički proračun - sve ostale potrebne dijelove prema projektu skele. - skela klase V, nosivosti 2,0 kN/m2, -širina podnica min. 2 x 33 cm. Vrijeme stajanja skele na gradilištu: u skladu s duljinom trajanja građevinskih i konzervatorskih radova. Cijena najma, montaže i demontaže skele je nepromjenjiva i fiksna za za cijeloukupno vrijeme stajanja skele na gradilištu. Skelu montirati na južnoj fasadi. Dozvoljena i uporaba konzolnog osiguranja oko cijelog objekta, pričvršćenog tako da se ne oštećuje kameno pročelje. Skela se montira u svrhu osiguranja od pada radnika i materijala. Uračunata i zaštitna ograda visine 1,20m na sjevernoj i zapadnoj strani). Obračun po m². | m2 | 45,00 |  |  |
| 1.3. | Održavanje čistoće gradilišta, okolnih zidova i privremenih putova gradilišta tijekom izvođenja radova, posebno tijekom izvedbe radova rušenja, a sve u smislu Zakona o zaštiti pri radu. Obračun paušalno. | paušal | 1,00 |  |  |
| 2. | IZRADA KAMENE PRESLICE |  |  |  |  |
| 2.1. | Čišćenje kamena od naslage skrame i biološkog naraštaja vodenom parom uz pomoć deterdženta (asepsol) za površinsko i dubinsko pranje kamena. Postupak mehaničkog čišćenja primijenit će se na onim dijelovima na kojima su se i nakon pranja zadržale različite nečistoće starih nepodobnih naslaga, na početnoj bazi prije ugradnje kamenih stubova preslice. Obračun paušalno. | paušal | 1,00 |  |  |
| 2.2. | Dobava, podizanje na poziciju, montaža i ugradnja novo ugrađenih kamenih elemenata preslice, koristeći dvokomponentno ljepilo kao "Megapoxy" kao vezivo. Izraditi trnove od nehrđajučeg čelika i sidriti u smolu kao Elematic Tc el 300 sf. Po potrebi kamene elemente povezati trnovima od inkos navojne šipke 10 mm postavljene u epox. Izvesti lokalna mikro – sidrenja preko pukotina karbonskim sidrima fi 6mm u epox., uključujući bušenje rupa, ugradbu sidra, injektiranje rupe i zatvaranje rupe umjetnim kamenom. Ukalkulirati montažu križa i zvona (1 kom) s potrebnom nosivom konstrukcijom, sve antikorozivno zaštićeno. Na mjestima gdje postoje oštećenja na kamenu po potrebi se postavlja inox anker. Isti se učvršćuje dvokomponentnim epoksi ljepilom za kamen. Ukalkulirati montažu križa i restauraciju zvona s potrebnom nosivom konstrukcijom, sve antikorozivno zaštićeno. Obračun po kompletu. | komplet | 1,00 |  |  |
| 2.3. | Dobava i nanošenje sredstva za impregnaciju kamena. Reducira se kapilarna sposobnost upijanja kamenih površina te ih se čine vodoodbojnim (hidrofobnim). Nanošenje u dva sloja (metoda: mokro na mokro). Korištenje tekućeg sredstva za impregnaciju Remmers Funcosil SNL3. Obračun paušalno. | paušal | 1,00 |  |  |
| 3. | ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |
| 3.1. | Izrada konzervatorskog izvještaja o izvedenim radovima. Obračun paušalno. | paušal | 1,00 |  |  |
| SVEUKUPNA CIJENA (bez PDV-a) |  |  |  |  |  |
| IZNOS POREZA NA DODANU VRIJEDNOST (25%) |  |  |  |  |  |
| SVEUKUPNA CIJENA (s PDV-om) |  |  |  |  |  |

U ________________, _________________ 2025. godine

__________________________________		          _____________________________

(ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja)	      M.P.              (potpis ovlaštene osobe ponuditelja)