TROŠKOVNIK

Predmet nabave: Uređenje plaže Dragovoda, grupa A

Evidencijski broj nabave: 13/25

Ponuditelj: ____________________________________________________________

| R.br. | Naziv i opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jed. cijena (u eurima bez PDV-a) | Ukupna cijena (u eurima bez PDV-a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RADOVI: PRIPREMNI, ZEMLJANI, BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI, MONTERSKI |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Uređenje prostora za organizaciju i smještaj gradilišta. Obračun paušalno. | paušal | 1 |  |  |
| 1.2 | Čišćenje gradilišta nakon završetka radova. U rad ulazi utovar i odvoz preostalog materijala na trajni deponij. Obračun paušalno. | paušal | 1 |  |  |
| 1.3 | Strojni iskop terena svih kategorija materijala za potrebe temeljenja i izrada ab ploča. Zbog sprječavanja osipavanja stranica iskopa, iskop se predviđa u dnu temeljne ploče šire sa svake strane za 40 cm od dimenzija temelja. Pri kopanju dno iskopa poravnati i horizontirati s točnošću ±3 cm. Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju bez obzira na kategoriju tla. | m3 | 35,00 |  |  |
| 1.4 | Deponiranje kvalitetnog materijala na gradilištu potrebnog za nasipanja. Nasipanje se izvodi oko zidova u zemlji nakon završenih radova betoniranja. Obračun po m3 deponiranog materijala u sraslom stanju. | m3 | 10,00 |  |  |
| 1.5 | Planiranje dna iskopa. Planiranje se obavlja ručno sa točnošću +- 2 cm, uz mehaničko nabijanje podloge, uz dodavanje kamene sitneži granulacije 8-16 m u sloju debljine do 5 cm. Obračun po m2 planirane površine. | m2 | 120,00 |  |  |
| 1.6 | Zatrpavanje oko zidova u zemlji nakon završenih radova betoniranja probranim materijalom iz iskopa. Obračun po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m3 | 10,00 |  |  |
| 1.7 | Nabava, dovoz i ugradnja miješanog kamenog materijala za zatrpavanje na pozicijama između nadtemeljnih zidova, ispod stubišta u terenu. Materijal treba biti dobro graduiran sa max zrnom veličine 100 mm, i isplaniran prema kotama u poprečnim profilima sa točnošću +/-3 cm. U jediničnu cijenu uključena dobava te sav potreban materijal i rad. Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 13,00 |  |  |
| 1.8 | Odvoz viška materijala na deponij, kojeg osigurava Izvođač radova. Stavka obuhvaća odvoz na deponij bez obzira na udaljenost te zbrinjavanje otpada sukladno zakonskoj regulativi. Obračun po m3 odveženog i zbrinutog materijala u rastresitom stanju. | m3 | 25,00 |  |  |
| 1.9 | Dobava materijala i betoniranje armiranobetonske temeljne ploče stubišta, platoa za stolove i klupe i pristupa stubištu u debljini od 15,0 cm, klasa betona C25/30 u dvostranoj oplati. U cijenu stavke uključiti beton, oplatu i armaturu, sav potreban glavni i pomoćni materijal, rad i transporte, sve do potpune gotovosti, uključivo i njegu betona. Obračun prema izvedenim količinama, i to: |  |  |  |  |
|  | a.) beton C 25/30 | m3 | 15,00 |  |  |
|  | b.) armatura B500B | kg | 750,00 |  |  |
| 1.10 | Dobava materijala i betoniranje armiranobetonskih nadtemeljnih zidova stubišta u debljini od 15.0 cm, klasa betona C25/30 u dvostranoj oplati. U cijenu stavke uključiti beton, oplatu i armaturu, sav potreban glavni i pomoćni materijal, rad i transporte, sve do potpune gotovosti, uključivo i njegu betona. Obračun prema izvedenim količinama, i to: |  |  |  |  |
|  | a.) beton C 25/30 | m3 | 5,00 |  |  |
|  | b.) armatura B500B | kg | 250,00 |  |  |
| 1.11 | Dobava materijala i betoniranje armiranobetonskog stepeništa i podesta dimenzija sukladno tehničkom rješenju, klasa betona C25/30. U cijenu stavke uključiti beton, oplatu i armaturu, sav potreban glavni i pomoćni materijal, rad i transporte, sve do potpune gotovosti, uključivo i njegu betona. Obračun prema izvedenim količinama, i to: |  |  |  |  |
|  | a.) beton C 25/30 | m3 | 9,00 |  |  |
|  | b.) armatura B500B | kg | 450,00 |  |  |
| 1.12 | Nabava, dovoz i ugradnja tipske betonske kanalice za odvodnju sa metalnom rešetkom. Kanalica dimenzija 80x23x17 cm postavlja se u sloj mršavog betona i nivelira prema detalju iz projekta. U jediničnoj cijeni uključena nabava, dovoz i ugradnja kanalice i podložnog betona. Obračun po m1 izvedene kanalice. | m1 | 4,00 |  |  |
| 1.13 | Nabava materijala i izrada betonskog bloka - sidra od betona klase C 30/37, dimenzija 1,50 x 1,50 x 0,50 m sa ugrađenim ankerom od nehrđajućeg čelika. U jediničnu cijenu uključena izrada bloka te ugradnja na planiranu poziciju. Obračun po kom ugrađenog betonskog bloka- sidra. | kom | 1,00 |  |  |
| 1.14 | Ugradnja tipskih cestovnih betonskih rubnjaka dim. 15×25 cm. Rad obuhvaća dobavu i dopremu materijala te ugradnju tipskih cestovnih betonskih rubnjaka dim. 15×25 cm na betonsku podlogu C 12/15, te fugiranje sljubnica cementnim mortom tijekom izrade. Obračun po m1 stvarno postavljenih rubnjaka. | m1 | 12,00 |  |  |
| SVEUKUPNA CIJENA (bez PDV-a) |  |  |  |  |  |
| IZNOS POREZA NA DODANU VRIJEDNOST (25%) |  |  |  |  |  |
| SVEUKUPNA CIJENA (s PDV-om) |  |  |  |  |  |

U_________________ 2025. godine

__________________________________		          _____________________________

(ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja)	      M.P.              (potpis ovlaštene osobe ponuditelja)