TROŠKOVNIK

Predmet nabave: Uređenje obale u naselju Lučica

Evidencijski broj nabave: 14/25

Ponuditelj: ____________________________________________________________

| R.br. | Naziv i opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jed. cijena (u eurima bez PDV-a) | Ukupna cijena (u eurima bez PDV-a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  |  |
| 1. | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
| 1.1 | Geodetsko iskolčenje radova. Stavkom je obuhvaćeno iskolčenje za cijelo vrijeme izvođenja radova, te sva geodetska mjerenja kojima se podaci iz projekta prenose na teren i obratno. U cijeni su uključena sva mjerenja i iskolčenja u tijeku radova a sve prema OTU za radove na cestama. | paušal | 1,00 |  |  |
| 1.2 | Uređenje prostora za organizaciju i smještaj gradilišta. Obračun paušalno. | paušal | 1,00 |  |  |
| 1.3 | Čišćenje gradilišta nakon završetka radova. U rad ulazi utovar i odvoz preostalog materijala na trajni deponij. Obračun paušalno. | paušal | 1,00 |  |  |
| 2. | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
| 2.1 | Čišćenje plažnog dijela uvale od većih kamenih blokova koji su nastali urušavanjem dijela obale. Kamene blokove je potrebno izvaditi na obalu i usitniti na veličinu koja je pogodna za izradu nasipa ispod planirane ploče platoa sunčališta. Obračun po m3 iskopanog i usitnjenog materijala u sraslom stanju. | m3 | 7,00 |  |  |
| 2.2 | Izvedba strojnog podmorskog iskopa marinskog sedimenta za potrebe izrade kamene podloge temelja obalnog zida. Ovaj materijal se prema OTU može svrstati u "C" ktg iskopa. Kota dna iskopa određena je u pripadajućim presjecima. Iskop se obavlja strojno sa kolnika obalne ceste uz oprez da ne dođe do pomaka ili urušavanja postojećeg obalnog kamenog zida. Materijal iz iskopa odvozi se na deponiju. Jedinična cijena uključuje iskop, detaljno čišćenja temeljne plohe, utovar iskopanog materijala i odvoz na deponiju. Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju. | m3 | 25,60 |  |  |
| 2.3 | Izvedba temeljnog nasipa kao ležajne plohe temelja obalnog zida. Po završenom iskopu izvodi se nasip od zdravog kamena vapnenca krupnoće 5-30 kg/kom do kote od -15 cm ispod projektiranog dna temelja, nakon čega se ugrađuje izravnavajući sloj tucanika granulacije 16-64 mm uz poravnanje uz pomoć ronioca. Jediničnom cijenom uključenja je nabava, dovoz i ugradnja donjeg i gornjeg sloja kamenog nasipa, kao i sav drugi rad i materijal potreban za dovršenje stavke. Obračun po m3 ugrađenog nasipa. |  |  |  |  |
|  | a) kameni nasip 5-30 kg/kom | m3 | 12,30 |  |  |
|  | b) izravnavajući sloj 16-64 mm | m3 | 1,80 |  |  |
| 2.4 | Izvedba finog planiranja temeljnog nasipa obalnih zidova. Rad se izvodi strojno uz pripomoć ronioca na koti naznačenoj u presjecima. Sve neravnine treba popuniti tucanikom, a gornja površina mora biti potpuno poravnata za izvedbu temelja zidova. Jedinična cijena uključuje sav potreban rad, opremu i materijal potreban za dovršenje stavke. Obračun po m2 fino planiranog nasipa. | m2 | 22,80 |  |  |
| 2.5 | Strojno razbijanje oštećenog betonskog platoa postojeće obale. Rušenje se obavlja strojno sa kolnika obalne ceste uz oprez da ne dođe do oštećenja ostalih hodnih i kolnih površina uz postojeći plato. Materijal dobiven rušenjem privremeno se deponira u krugu gradilišta za kasniju upotrebu. Jedinična cijena uključuje razbijanje betonske ploče, usitnjavanje materijala na granulaciju prihvatljivu za izradu nasipa, te utovar i privremeno deponiranje iskopanog materijala u krugu gradilišta. Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju. | m3 | 4,50 |  |  |
| 2.6 | Izvedba nasipa iza novoformiranog obalnog a.b. zida. Nasip se izvodi od usitnjenog kamenog i betonskog materijala krupnoće 1-30 kg, sa sadržajem kamene sitneži do najviše 10%. Jedinična cijena uključuje ukrcaj kamenog materijala iz iskopa, transport i ugradnju, nabavu i dovoz nedostajućeg kamenog materijala kao i sav potreban rad, materijal i opremu potrebnu za dovršenje stavke. Obračun po m3 izvedenog nasipa. | m3 | 23,20 |  |  |
| 2.7 | Izvedba tamponskog sloja kao podloge nove a.b. ploče sunčališta u sloju debljine 15 cm. Tamponski sloj se izvodi od drobljenog kamenog agregata granulacije zrna 0-31 mm. Jedinična cijena uključuje nabavu materijala, transport i ugradnju, kao i sav potreban rad, materijal i opremu potrebnu za dovršenje stavke. Obračun po m3 ugrađenog tampona u zbijenom stanju. | m3 | 11,60 |  |  |
| 3. | ARMIRANO BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 3.1 | Izvedba podmorskog monolitnog dijela a.b. temelja i zida. Betoniranje se izvodi prema presjecima i situacijama iz projekta, betonom razreda C 35/45, lijevano na mjestu u glatkoj oplati. Oplata se postavlja i učvršćuje uz pomoć ronioca, a ispuna betonom se vrši po sistemu kontraktor betonskom pumpom. U jediničnoj cijeni uključena je montaža i demontaža oplate, nabava, transport i ugradnja betona i armature, kao i sav drugi potreban rad, materijal i oprema za dovršenje radova. Obračun prema izvedenim količinama, i to: |  |  |  |  |
|  | a) beton C 35/45 | m3 | 11,10 |  |  |
|  | b) armatura B500B | kg | 890,00 |  |  |
| 3.2 | Izvedba monolitnog a.b. nadmorskog obalnog zida. Zid se izvodi od betona razreda C 35/45 u čvrstoj dvostranoj glatkoj oplati do kote predviđene projektom, uz postavljanje armature (prema izvedbenom projektu). Ugradnja betona pumpom i pervibratorom. U jediničnoj cijeni uključena montaža i demontaža dvostrane oplate, nabava, dovoz i ugradnja betona i armature, te sav drugi potreban rad, materijal i oprema za dovršenje radova. Obračun prema izvedenim količinama, i to: |  |  |  |  |
|  | a) beton C 35/45 | m3 | 16,80 |  |  |
|  | b) armatura B500B | kg | 1100,00 |  |  |
| 3.3 | Izvedba a.b. ploče sunčališta u sloju debljine 15 cm. Betoniranje se izvodi betonom razreda C 30/37 na pripremljenoj tamponskoj podlozi, a prema detaljima iz projekta. U jediničnoj cijeni uključeni radovi na nabavi i ugradnji betona i armature, kao i sav potrebni rad, materijal i oprema za dovršenje radova. Obračun prema izvedenim količinama, i to: |  |  |  |  |
|  | a) beton sunčališta C 30/37 | m3 | 11,25 |  |  |
|  | b) armatura B500B | kg | 185,00 |  |  |
| SVEUKUPNA CIJENA (bez PDV-a) |  |  |  |  |  |
| IZNOS POREZA NA DODANU VRIJEDNOST (25%) |  |  |  |  |  |
| SVEUKUPNA CIJENA (s PDV-om) |  |  |  |  |  |

U_________________ 2025. godine

__________________________________		          _____________________________

(ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja)	      M.P.              (potpis ovlaštene osobe ponuditelja)