Prilog 2


TROŠKOVNIK
Predmet nabave: Sanacija oštećenog zida u ulici Sv. Kuzma i Damjan
Evidencijski broj nabave: 27/26
Ponuditelj: ____________________________________________________________
	R.br.
	Naziv i opis stavke
	Jed. mjere
	Količina
	Jed. cijena 

(u eurima bez PDV-a)
	Ukupna cijena 

(u eurima s PDV-om)

	Sanacija oštećenog zida u ulici Sv. Kuzma i Damjan
	
	
	
	

	1. PRIPREMNI RADOVI

	1.1.
	Pripremni radovi gradilišta.

Stavka obuhvaća:

· organizaciju gradilišta

· mobilizaciju, održavanje i demobilizaciju opreme, alata i strojeva
· osiguranje potrebnih priključaka (voda, el. energija i sl.)

· osiguranje potrebnih dozvola i izrada elaborata

· osiguranje privremenih putova, zaštita putova

· osiguranje vertikalnog i horizontalnog transporta

· osiguranje i zaštita susjednih građevina, okoline
· osiguranje pristupa do mjesta rada, označavanje gradilišta i postava znakova upozorenja
· postava, održavanje i demontaža pomoćnih zaštitnih konstrukcija
· provjera lokacije instalacija u cesti na mjestu radova
· kontrola izmjera na građevini, uzimanje mjera

· čišćenje mjesta rada, održavanje čistoće

· vraćanje u prvobitno stanje okoliša

· osiguranje odvoza i provedba zbrinjavanja otpada
Obračun u kompletu, dokaznica mjera:
	kpl
	1,00
	
	

	1.2.
	Uklanjanje raslinja na području zahvata. Potrebno je ukloniti sve stablašice i grmlja, a sa zidova svo raslinje koje izlazi iz spojnica.
U cijenu uračunati sve potrebne radove uključujući odvoz na deponij. Ukupna površina zahvata je 60 m2. Obračun komplet
	kpl
	1,00
	
	

	1.3. 
	Usluge ovlaštenog geodeta. Stavka uključuje sve potrebne geodetske radove.
Obračun komplet
	kpl
	1,00
	
	

	1.
	PRIPREMNI RADOVI
	UKUPNO:
	

	2. UKLANJANJE I ZEMLJANI RADOVI

	2.1.
	Pažljivi ručno-strojni iskop i uklanjanje
Iskop uključuje uklanjanje postojećeg betonskog zida na prometnici, stavka uključuje pažljivo zasijecanje pokosa cestovnog trupa, stavka uključuje sve navedene radove, probiranje i planiranje, tijekom iskopa konzultirati projektanta.

Obračun po m3 materijala
	
	
	
	

	· zid Z1
	m3
	12,00
	
	

	· zid Z2
	m3
	7,00
	
	

	2.2.
	Pažljivi strojni iskop potreban za izvođenje zida Z3. Iskop uključuje uklanjanje postojećeg betonskog zida, pažljivo zasijecanje pokosa suhozida, izvesti zasjek iza postojećeg suhozida pročišćeni materijal kamenog suhozida se deponira. Stavka uključuje sve navedene radove, probiranje i planiranje, tijekom iskopa konzultirati projektanta ili geomehaničara.
Obračun po m3 materijala
	
	
	
	

	· zid Z3
	m3
	40,00
	
	

	2.3.
	Planiranje površine nakon iskopa, kao priprema za temelj novih AB zidova. Stavka uključuje izravnavanje temeljne podloge na ±3 cm. Obračun po m2
	
	
	
	

	· površine koje se planiraju
	m2
	40,00
	
	

	2.4.
	Izvedba drenaže. Ugradnja drenažnih cijevi DN 100, dobava kamenog materijala, ugradnja procjednih otvora u tijelu zidova, stavka uključuje izvedbu drenaže iza i unutar zida, sav potreban rad i materijal. Obračun po m3 drenažnog materijala i m cijevi: 
	
	
	
	

	· ugradnja drenažnog materijala
	m3
	11,00
	
	

	· ugradnja drenažnih cijevi DN 100:

	Zid Z2
	m
	10,00
	
	

	Zid Z3
	m
	18,00
	
	

	2.5.
	Zatrpavanje iza zida Z3 biranim i pročišćenim materijalom, zbijanje vršiti ručnim nabijačima u slojevima visine 40 cm (max 50 cm), stavka uključuje sav potreban rad i materijal.
Obračun po m3 volumena zasipa

· zid Z3
	m3
	10,00
	
	

	2.6.
	Ugradnja tampona i planiranje površine na mjestu izrade rampe i stepenica, stavka uključuje ugradnju sloja drobljenog kamenog materijala. Obračun po m2.
	
	
	
	

	· pristupne stepenice s ceste
	m2
	3,50
	
	

	· rampa i međupodest
	m2
	17,00
	
	

	· stepenice uz objekt ruševine 
	m2
	3,50
	
	

	2.
	UKLANJANJE I ZEMLJANI RADOVI
	UKUPNO:
	

	3. ARMIRANO-BETONSKI RADOVI 

	3.1.
	Ugradnja podbetona. Sastoji se od sloja debljine 10 cm betonom razreda C12/15, stavka uključuje dobavu i ugradnju. Obračun po m2 površine ugradnje. 
	
	
	
	

	· temelj zida Z1
	m2
	6,30
	
	

	· temelj zida Z2
	m2
	11,50
	
	

	· temelj zida Z3
	m2
	12,50
	
	

	3.2.
	Betoniranje temelja zidova. Sastoji se od ugradnje betona razreda C30/37 s aditivom za vodonepropusnost. Obračun po m3 ugrađenog betona.
	
	
	
	

	· zid Z1
	m3
	2,00
	
	

	· zid Z2
	m3
	3,00
	
	

	· zid Z3
	m3
	3,30
	
	

	3.3.
	Betoniranje zidova. Sastoji se od ugradnje betona razreda C30/37, kod zidova Z1 i Z2 dio prema terenu se betonira u jednostranoj oplati, kod zida Z3 dio prema terenu se betonira u dvostranoj oplati. Obračun po m3 ugrađenog betona. 
	
	
	
	

	
	· zid Z1 – jednostrana oplata
	m3
	4,00
	
	

	
	· zid Z2 – jednostrana oplata
	m3
	4,40
	
	

	
	· zid Z2 – dvostrana oplata
	m3
	1,60
	
	

	
	· zid Z3 – dvostrana oplata
	m3
	9,00
	
	

	3.4.
	Ugradnja procjednica (barbakana). Sastoji se od pvc cijevi otvora 100 mm, duljine 20-50 cm, na razmaku 1-1.6 m horizontalno, u 2 reda kod zida Z3. Obračun po komadu procjednica.
	
	
	
	

	· zid Z1
	kom
	5,00
	
	

	· zid Z2
	kom
	10,00
	
	

	· zid Z3
	kom
	21,00
	
	

	3.5.
	Izvedba stubišta . Oba stubišta su projektirani kao minimalno armirani elementi, stube se betoniraju zapunjavanjem oplate kamenom, bitno je na uglu na kraju svake stube ugraditi L metalni profil, beton C25/30 s aditivom protiv vlage, aditivom protiv smrzavanja. Na površini primijeniti metodu četkanja kako bi se postigla hrapava tekstura, nakon betoniranja tretirati površinu hidrofobnom impregnacijom kako bi se spriječio prodor vode. Obračun po m2
	
	
	
	

	· pristupne stepenice ((1x114+6x25)/8x18.12)
	m2
	3,50
	
	

	· stepenice uz objekt ruševine (8x48/9x18)
	m2
	3,50
	
	

	3.6.
	Izvedba podesta i rampe. Prilazna rampa je minimalno armiran element , beton C25/30 s aditivom protiv vlage, aditivom protiv smrzavanja, izvesti radne reške svako 2 m duljine rampe te na spojevima rampe i podesta uz stubište. Radne reške zapuniti gumenim brtvenim trakama, na površini primijeniti metodu četkanja kako bi se postigla hrapava tekstura , nakon betoniranja tretirati površinu hidrofobnom impregnacijom. Obračun po m2 rampe i podesta
	
	
	
	

	· rampa i podesti 
	m2
	17,00
	
	

	3.7.
	Ugradnja armature. Sastoji se od standardnih armaturnih mreža i rebrastih ravnih šipki. Cijena stavke sadrži nabavu, dovoz, savijanje i ugradnju te sav potreban rad i materijal. Obračun po kg ugrađene armature.
	
	
	
	

	· MA
	kg
	1600,00
	
	

	· RA
	kg
	1800,00
	
	

	3.8.
	Sanacija ruba ceste oštećenog tijekom iskopa. Izvodi se izravnavanjem, betonom C25/30. Cijena stavke sadrži nabavu i dovoz. 
	
	
	
	

	· obračun po m popravka, širine 30 cm 
	m
	20,00
	
	

	3.
	ARMIRANO-BETONSKI RADOVI
	UKUPNO:
	

	SVEUKUPNA CIJENA (bez PDV-a)
	

	IZNOS POREZANA DODANU VRIJEDNOST (25%)
	

	SVEUKUPNA CIJENA (s PDV-om)
	


U ________________, _________________ 2026. godine
__________________________________

          _____________________________
(ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja)
      M.P.        (potpis ovlaštene osobe ponuditelja)
6

