Prilog 2

TROŠKOVNIK

Predmet nabave: Uređenje plaže Dragovoda, grupa A
Evidencijski broj nabave: 28/26
Ponuditelj: ____________________________________________________________
	R.br.
	Naziv i opis stavke
	Jedinica mjere
	Količina
	Jed. cijena 


	Ukupna cijena 



	RADOVI: PRIPREMNI, ZEMLJANI, BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI,  MONTERSKI 

	1.1
	Uređenje prostora za organizaciju i smještaj gradilišta. 
Obračun paušalno.
	paušal
	1
	
	

	1.2
	Čišćenje gradilišta nakon završetka radova. U rad ulazi utovar i odvoz preostalog materijala na trajni deponij. 
Obračun paušalno.
	paušal
	1
	
	

	1.3
	Strojni iskop terena svih kategorija materijala za potrebe temeljenja i izrada ab ploča.  Zbog sprječavanja osipavanja stranica iskopa,  iskop se predviđa u dnu temeljne ploče šire sa svake strane za 40 cm od dimenzija temelja. Pri kopanju dno iskopa poravnati i horizontirati s točnošću ±3 cm. 
Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju bez obzira na kategoriju tla.
	m3
	35,00
	
	

	1.4
	Deponiranje kvalitetnog materijala na gradilištu potrebnog za nasipanja. Nasipanje se izvodi oko zidova u zemlji nakon završenih radova betoniranja. 
Obračun po m3 deponiranog materijala u sraslom stanju.
	m3
	10,00
	
	

	1.5
	Planiranje dna iskopa. Planiranje se obavlja ručno sa točnošću +- 2 cm, uz mehaničko nabijanje podloge, uz dodavanje kamene sitneži granulacije 8-16 m u sloju debljine do 5 cm. 
Obračun po m2 planirane površine.
	m2
	120,00
	
	

	1.6
	Zatrpavanje oko zidova u zemlji nakon završenih radova betoniranja probranim materijalom iz iskopa. Obračun po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju. 
	m3
	10,00
	
	

	1.7
	Nabava, dovoz i ugradnja miješanog kamenog materijala za zatrpavanje na pozicijama između nadtemeljnih zidova, ispod stubišta u terenu. Materijal treba biti dobro graduiran sa max zrnom veličine 100 mm, i isplaniran prema kotama u poprečnim profilima sa točnošću +/-3 cm. U jediničnu cijenu uključena dobava te sav potreban materijal i rad. 
Obračun po m3 ugrađenog materijala.
	m3
	13,00
	
	

	1.8
	Odvoz viška materijala na deponij, kojeg osigurava Izvođač radova. Stavka obuhvaća odvoz na deponij bez obzira na udaljenost te zbrinjavanje otpada sukladno zakonskoj regulativi. 
Obračun po m3 odveženog i zbrinutog materijala u rastresitom stanju. 
	m3
	25,00
	
	

	1.9
	Dobava materijala i betoniranje armiranobetonske temeljne ploče stubišta, platoa za stolove i klupe i pristupa stubištu u debljini od 15,0 cm, klasa betona C25/30 u dvostranoj oplati. U cijenu stavke uključiti beton, oplatu i armaturu, sav potreban glavni i pomoćni materijal, rad i transporte, sve do potpune gotovosti, uključivo i njegu betona. 
Obračun prema izvedenim količinama, i to:       
	
	
	
	

	
	a.) beton C 25/30
	m3
	15,00
	
	

	
	b.) armatura B500B                                                                      
	kg
	750,00
	
	

	1.10
	Dobava materijala i betoniranje armiranobetonskih nadtemeljnih zidova stubišta u  debljini od 15.0 cm, klasa betona C25/30 u dvostranoj oplati. U cijenu stavke uključiti beton, oplatu i armaturu, sav potreban glavni i pomoćni materijal, rad i transporte, sve do potpune gotovosti, uključivo i njegu betona. 
Obračun prema izvedenim količinama, i to:     
	
	
	
	

	
	a.) beton C 25/30
	m3
	5,00
	
	

	
	b.) armatura B500B                                                                        
	kg
	250,00
	
	

	1.11
	Dobava materijala i betoniranje armiranobetonskog stepeništa i podesta dimenzija sukladno tehničkom rješenju, klasa betona C25/30. U cijenu stavke uključiti beton, oplatu i armaturu, sav potreban glavni i pomoćni materijal, rad i transporte, sve do potpune gotovosti, uključivo i njegu betona. 
Obračun prema izvedenim količinama, i to:                                                                             
	
	
	
	

	
	a.) beton C 25/30
	m3
	9,00
	
	

	
	b.) armatura B500B
	kg
	450,00
	
	

	1.12
	Nabava, dovoz i ugradnja tipske betonske kanalice za odvodnju sa metalnom rešetkom. Kanalica dimenzija 80x23x17 cm postavlja se u sloj mršavog betona i nivelira prema detalju iz projekta. U jediničnoj cijeni uključena nabava, dovoz i ugradnja kanalice i podložnog betona. Obračun po m1 izvedene kanalice.
	m1
	4,00
	
	

	1.13
	Nabava materijala i izrada betonskog bloka - sidra od betona klase C 30/37, dimenzija 1,50 x 1,50 x 0,50 m sa ugrađenim ankerom od nehrđajućeg čelika. U jediničnu cijenu uključena izrada bloka te ugradnja na planiranu poziciju. 
Obračun po kom ugrađenog betonskog bloka- sidra.
	kom
	1,00
	
	

	1.14
	Ugradnja tipskih cestovnih betonskih rubnjaka dim. 15×25 cm.                                                                                 Rad obuhvaća dobavu i dopremu materijala te ugradnju tipskih cestovnih betonskih rubnjaka dim. 15×25 cm na betonsku podlogu C 12/15, te fugiranje sljubnica cementnim mortom tijekom izrade.                                                                             
Obračun po m1 stvarno postavljenih rubnjaka.
	m1
	12,00
	
	

	SVEUKUPNA CIJENA (bez PDV-a)
	

	IZNOS POREZA NA DODANU VRIJEDNOST (25%)
	

	SVEUKUPNA CIJENA (s PDV-om)
	


U_________________ 2026. godine

__________________________________

          _____________________________

(ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja)
      M.P.              (potpis ovlaštene osobe ponuditelja)

4

